Licenciatura em Engenharia Informática

Tecnologia e Arquitetura de Computadores 2022/2023

Trabalho Prático nº 6

Millis()

Realizado em: 18/05/2023

Elaborado em: 19/05/2023

Grupo: 5

António Dinis - a2021157297

Francisco Figueiras - a2021155919

Mariana Magalhães - a2022147454

Índice

1. Introdução	3

2. Métodos	4

3. Resultados	5

3.1. Exercício 1	5

3.2. Exercício 2	7

3.3. Exercício 3	10

3.4. Exercício 4	13

3.5. Exercício 5	16

4. Discussão	19

5. Conclusão	19

6. Referências	20

# 1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo fazer 5 exercícios utilizando a função millis() que retorna um número indicando há quantos milissegundos o Arduino está ligado , ou seja, ao invés de interromper o sistema durante um tempo determinado usando a função delay(), iremos trabalhar com o valor retornado pela função millis() e calcular indiretamente o tempo decorrido.

# 2. Métodos

O trabalho foi realizado no decorrer das 3 horas de aula de Tecnologia e Arquitetura de Computadores (TAC) Para a realização deste trabalho foi utilizado o Tinkercad, um programa de modelagem tridimensional (3D) online e gratuito que é executado num navegador da web, conhecido por ser simples e fácil de utilizar, sendo este usado para projetar o circuito. Para além do Tinkercad, foi usado o Arduino IDE, uma plataforma de prototipagem eletrónica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador com suporte de entrada/saída embutido, uma das linguagens de programação padrão usada no programa é C/C++, neste caso essa linguagem é usada para o desenvolvimento do código. Todos este programas foram desenvolvidos num computador com um processador AMD Ryzenn 7 5800H With Radeon Graphics e também foram usados os materiais representados nas tabelas seguintes.

| Nome | Quantidade | Componente |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |

Tabela 1 - materiais do exercício 1

| Nome | Quantidade | Componente |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |
| D1 | 1 | blue LED |
| D2 | 1 | White LED |
| R1 | 1 | 560Ω Resistor |

Tabela 2 - materiais do exercício 2

| Nome | Quantidade | Componente |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |
| PIEZO1 | 1 | Piezo |
| PIR1 | 1 | Sensor PIR |

Tabela 3 - materiais do exercício 3

| Nome | Quantidade | Componente |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |
| PIEZO1 | 1 | Piezo |
| PIR1 | 1 | Sensor PIR |
| D1 | 1 | Vermelho LED |
| R1 | 1 | 560Ω Resistor |

Tabela 4 - materiais dos exercicios 4 e 5

# 3. Resultados

## 3.1. Exercício 1

O objetivo neste exercício é medir o tempo necessário para ler/escrever de/de um digital INPUT.

Começámos por fazer o projeto do circuito no Tinkercad (Figura 1) e através dessa montagem foi obtido o diagrama do circuito (figura 2), em seguida foi desenvolvido um algoritmo para o desenvolvimento do código no Arduíno e por fim a sua montagem na breadbord.

Figura 1 - montagem no tinkercad

Figura 2 - diagrama do circuito

Algoritmo do programa:

- Inicializar as entradas e saídas necessárias

- Mede o tempo atual em microssegundos.

- Define o pino 4 como HIGH (liga).

- Calcula a diferença entre o tempo atual e o tempo medido anteriormente como o tempo de escrita.

- Imprime o tempo de escrita no monitor serial.

- Mede o tempo atual em microssegundos.

- Lê o estado do pino 4.

- Calcula a diferença entre o tempo atual e o tempo medido anteriormente como o tempo de leitura.

- Imprime o tempo de leitura no monitor serial.

- Aguarda 1 segundo.

O código representado abaixo foi o programa utilizado. Ele vai medir o tempo para medir a velocidade de escrita e leitura em um pino digital específico.

unsigned writeTime = 0;

unsigned readTime = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(4, INPUT);

}

void loop() {

unsigned long time = micros();

digitalWrite(4, HIGH);

writeTime = micros() - time;

Serial.print("Write time: ");

Serial.println(writeTime);

time = micros();

digitalRead(4);

readTime = micros() - time;

Serial.print("Read time: ");

Serial.println(readTime);

delay(1000);

}

## 3.2. Exercício 2

O objetivo neste exercício é piscar dois leds mas em leds diferentes. Um led deve piscar a cada segundo e o outro a cada 300 milissegundos.

Começamos por fazer o projeto do circuito no Tinkercad (Figura 3) e através dessa montagem foi obtido o diagrama do circuito (figura 4), em seguida foi desenvolvido um algoritmo para o desenvolvimento do código no Arduíno e por fim a sua montagem na breadbord (figura 5).

Figura 3 - montagem tinkercad

Figura 4 - diagrama do circuito

Algoritmo do programa:

- Declara e inicializa as variáveis `time1` e `time2` com o valor atual de `millis()`, que representa o tempo decorrido em milissegundos desde o início do programa.

- Define a função `blink1` que controla o piscar do primeiro LED. Ela recebe dois parâmetros: o pino do LED (`pin`) e o tempo de atraso entre os estados HIGH e LOW (`delayTime`).

- Dentro da função `blink1`, verifica-se se o tempo decorrido desde o último acionamento de `time1` é menor que `delayTime`. Se for, define o pino do LED como HIGH (aceso).

- Caso contrário, verifica-se se o tempo decorrido é menor que o dobro de `delayTime`. Se for, define o pino do LED como LOW (apagado).

- Se nenhum dos casos anteriores for verdadeiro, significa que passou tempo suficiente para o LED piscar duas vezes. Nesse caso, atualiza-se `time1` com o valor atual de `millis()`.

- Define a função `blink2` que controla o piscar do segundo LED. Ela é similar à função `blink1`, mas usa a variável `time2` para controlar o tempo.

- No método `setup()`, configura os pinos 7 e 8 como saídas (OUTPUT) para controlar os LEDs.

- No método `loop()`, chama a função `blink1` para piscar o LED no pino 7 com um atraso de 1 segundo (1000 milissegundos) entre os estados HIGH e LOW.

- Em seguida, chama a função `blink2` para piscar o LED no pino 8 com um atraso de 300 milissegundos entre os estados HIGH e LOW.

O código abaixo utiliza a função millis() para controlar o tempo e alternar os estados dos LEDs com base nos atrasos especificados.

unsigned long time1 = millis();

unsigned long time2 = millis();

void blink1(int pin, unsigned long delayTime) {

if (millis() - time1 < delayTime) {

digitalWrite(pin, HIGH);

} else if (millis() - time1 < delayTime * 2) {

digitalWrite(pin, LOW);

} else {

time1 = millis();

}

}

void blink2(int pin, unsigned long delayTime) {

if (millis() - time2 < delayTime) {

digitalWrite(pin, HIGH);

} else if (millis() - time2 < delayTime * 2) {

digitalWrite(pin, LOW);

} else {

time2 = millis();

}

}

void setup() {

for (int i = 7; i <= 8; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void loop() {

blink1(7, 1000);

blink2(8, 300);

}

Figura 5 - breadbord

## 3.3. Exercício 3

O objetivo neste exercício criar um alarme de sensor de movimento. Para isso usamos um sensor PIR e quando for detectado movimento, o buzzer será ativada por 10 segundos.

Começamos por fazer o projeto do circuito no Tinkercad (Figura 6) e através dessa montagem foi obtido o diagrama do circuito (figura 7), em seguida foi desenvolvido um algoritmo para o desenvolvimento do código no Arduíno e por fim a sua montagem na breadbord (figura 8).

Figura 6 - montagem tinkercad

Figura 7 - diagrama do circuito

Algoritmo do programa:

1. Declara a variável `sensor` para armazenar o estado do sensor PIR (HIGH ou LOW).

2. Declara a variável `time` para armazenar o valor de `millis()` quando o movimento é detectado.

3. Declara a variável booleana `state` para controlar o estado atual de detecção de movimento.

4. No método `setup()`, inicia a comunicação serial e define os pinos 3 (buzzer) como saída (OUTPUT) e 7 (sensor PIR) como entrada (INPUT).

5. No método `loop()`, lê o estado do sensor PIR através da função `digitalRead()` e armazena o valor na variável `sensor`.

6. Se o sensor estiver em estado HIGH, indica que o movimento foi detectado.

- Atualiza a variável `time` com o valor atual de `millis()`.

- Se `state` for false, ou seja, se não estava detectando movimento anteriormente:

- Imprime "Motion detected!" no monitor serial.

- Atualiza `state` para true.

- Define o pino 3 (buzzer) como HIGH (ligado).

7. Caso contrário, se o sensor estiver em estado LOW, indica que não há movimento.

- Se `state` for true, ou seja, se estava detectando movimento anteriormente:

- Imprime "Motion stopped!" no monitor serial.

- Atualiza `state` para false.

- Verifica se o tempo decorrido desde a detecção do movimento é maior ou igual a 10.000 milissegundos (10 segundos).

- Se for, define o pino 3 (buzzer) como LOW (desligado).

O código abaixo foi o utilizado onde ele verifica continuamente o estado do sensor PIR e, com base nesse estado, controla o acionamento do buzzer. Quando o movimento é detectado, o buzzer é ligado e permanece ligado por 10 segundos após o último movimento detectado.

int sensor;

unsigned long time;

bool state = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(3, OUTPUT); // buzzer

pinMode(7, INPUT); // pir sensor

}

void loop() {

sensor = digitalRead(7);

if (sensor == HIGH) {

time = millis();

if (state == false) {

Serial.println("Motion detected!");

state = true;

}

digitalWrite(3, HIGH);

} else {

if (state == true) {

Serial.println("Motion stopped!");

state = false;

}

if (millis() - time >= 10000) {

digitalWrite(3, LOW);

}

}

}

Figura 8 - breadbord

## 3.4. Exercício 4

O objetivo neste exercício é ao exercício anterior acrescentar um led que acende por 30 segundos ao detetar movimento.

Começamos por fazer o projeto do circuito no Tinkercad (Figura 9) e através dessa montagem foi obtido o diagrama do circuito (figura 10), em seguida foi desenvolvido um algoritmo para o desenvolvimento do código no Arduíno e por fim a sua montagem na breadbord (figura 11).

Figura 9 - montagem tinkercad

Figura 10 - diagrama do circuito

Algoritmo do programa:

1. Declara a variável `sensor` para armazenar o estado do sensor PIR (HIGH ou LOW).

2. Declara a variável `time` para armazenar o valor de `millis()` quando o movimento é detectado.

3. Declara a variável booleana `state` para controlar o estado atual de detecção de movimento.

4. No método `setup()`, inicia a comunicação serial e define os pinos 3 (buzzer), 7 (sensor PIR) e 8 (LED) como saída (OUTPUT).

5. No método `loop()`, lê o estado do sensor PIR através da função `digitalRead()` e armazena o valor na variável `sensor`.

6. Se o sensor estiver em estado HIGH, indica que o movimento foi detectado.

- Atualiza a variável `time` com o valor atual de `millis()`.

- Se `state` for false, ou seja, se não estava detectando movimento anteriormente:

- Imprime "Motion detected!" no monitor serial.

- Atualiza `state` para true.

- Define os pinos 3 (buzzer) e 8 (LED) como HIGH (ligados).

7. Caso contrário, se o sensor estiver em estado LOW, indica que não há movimento.

- Se `state` for true, ou seja, se estava detectando movimento anteriormente:

- Imprime "Motion stopped!" no monitor serial.

- Atualiza `state` para false.

- Verifica se o tempo decorrido desde a detecção do movimento é maior ou igual a 10.000 milissegundos (10 segundos).

- Se for, define o pino 3 (buzzer) como LOW (desligado).

- Verifica se o tempo decorrido desde a detecção do movimento é maior ou igual a 30.000 milissegundos (30 segundos).

- Se for, define o pino 8 (LED) como LOW (desligado).

O código abaxio representa o utilizado. Monitorando o estado do sensor PIR e controla o acionamento do buzzer e do LED. Quando o movimento é detectado, ambos são ligados e permanecem ligados por 10 segundos e 30 segundos, respectivamente.

int sensor;

unsigned long time;

bool state = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(3, OUTPUT); // buzzer

pinMode(7, INPUT); // pir sensor

pinMode(8, OUTPUT); // led

}

void loop() {

sensor = digitalRead(7);

if (sensor == HIGH) {

time = millis();

if (state == false) {

Serial.println("Motion detected!");

state = true;

}

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

} else {

if (state == true) {

Serial.println("Motion stopped!");

state = false;

}

if (millis() - time >= 10000) {

digitalWrite(3, LOW);

}

if (millis() - time >= 30000) {

digitalWrite(8, LOW);

}

}

}

Figura 11 - breadbord

## 3.5. Exercício 5

O objetivo deste exercício é igual ao anterior, mas utilizando desta vez uma máquina de estados.

Neste exercício utilizamos o mesmo circuito (figura 12), alterando apenas o código.

Algoritmo do programa:

1. São definidos os pinos utilizados (`BUZZER_PIN`, `PIR_PIN` e `LED_PIN`) e os limiares de tempo para o buzzer e LED (`TIME_THRESHOLD_BUZZER` e `TIME_THRESHOLD_LED`).

2. É definida a enumeração `DETECTION_STATE` para representar os estados da máquina de estados.

3. São declarados os protótipos das funções utilizadas.

4. No método `setup()`, é iniciada a comunicação serial e configurados os pinos como saídas ou entradas.

5. No método `loop()`, a função `state_machine()` é chamada repetidamente para executar a máquina de estados.

6. São definidas as funções `check_idle()`, `check_motion_detected()` e `check_motion_stopped()` para realizar as verificações e ações correspondentes a cada estado da máquina de estados.

7. A função `state_machine()` implementa a lógica da máquina de estados. Ela utiliza uma variável estática `state` para controlar o estado atual e uma variável `time` para armazenar o tempo de detecção do movimento.

8. Dentro de `state_machine()`, um switch-case é usado para selecionar a ação correspondente ao estado atual. Para cada estado, a função correspondente é chamada e o estado é atualizado de acordo com o resultado.

9. A função `check_idle()` verifica se o sensor PIR detectou movimento. Se sim, imprime "Motion detected!", atualiza `time` com o valor atual de `millis()` e retorna o estado `MOTION_DETECTED`. Caso contrário, retorna o estado `IDLE`.

10. A função `check_motion_detected()` verifica se o movimento foi interrompido. Se o sensor PIR não estiver detectando movimento e o tempo decorrido desde a detecção for maior que o limiar de tempo para o LED, imprime "Motion stopped!" e retorna ao estado `IDLE`. Caso contrário, controla o acionamento do buzzer e LED com base no tempo decorrido desde a detecção.

11. O programa utiliza as funções `digitalRead()` e `digitalWrite()` para ler o estado do sensor PIR e controlar os pinos do buzzer e LED.

O código implementa a máquina de estados de forma organizada, permitindo que o sistema responda aos eventos de detecção de movimento e realize as ações correspondentes.

#define BUZZER_PIN 3

#define PIR_PIN 7

#define LED_PIN 8

#define TIME_THRESHOLD_BUZZER 10000ul // 10000ul = 10000 unsigned long

#define TIME_THRESHOLD_LED 30000ul // 30000ul = 30000 unsigned long

// --- states ---

enum class DETECTION_STATE {

IDLE,

MOTION_DETECTED

};

// --- prototypes ---

void state_machine();

DETECTION_STATE check_idle(unsigned long &time);

DETECTION_STATE check_motion_detected(unsigned long time);

DETECTION_STATE check_motion_stopped(unsigned long time);

// --- start of the program ---

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(PIR_PIN, INPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop() {

state_machine();

}

// --- functions ---

DETECTION_STATE check_idle(unsigned long &time) {

bool sensor = digitalRead(PIR_PIN);

if (sensor) {

Serial.println("Motion detected!");

time = millis();

return DETECTION_STATE::MOTION_DETECTED;

}

return DETECTION_STATE::IDLE;

}

DETECTION_STATE check_motion_detected(unsigned long time) {

bool sensor = digitalRead(PIR_PIN);

if (!sensor && millis() - time > TIME_THRESHOLD_LED) {

Serial.println("Motion stopped!");

return DETECTION_STATE::IDLE;

}

digitalWrite(BUZZER_PIN, millis() - time < TIME_THRESHOLD_BUZZER ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_PIN, millis() - time < TIME_THRESHOLD_LED ? HIGH : LOW);

return DETECTION_STATE::MOTION_DETECTED;

}

void state_machine() {

static DETECTION_STATE state = DETECTION_STATE::IDLE;

static unsigned long time = millis();

switch (state) {

case DETECTION_STATE::IDLE: state = check_idle(time);

break;

case DETECTION_STATE::MOTION_DETECTED: state = check_motion_detected(time);

break;

default: Serial.println("ERROR: Invalid state");

break;

}

}

Figura 12 – breadbord

# 4. Discussão

Neste trabalho um dos problemas que surgiu foi com sensor de movimento que estava sempre a detetar movimento, o que depois fazia com que o buzzer tocava sempre sendo assim e uma vez que tínhamos material próprio em casa decidimos fazer a montagem com o nosso material e ai sim obtivemos resultados positivos.

# 5. Conclusão

Assim sendo podemos concluir que cumprimos os objetivos de todos os exercício e que foram bons exemplos de como usar a função millis() e a maquina de estados.

# 6. Referências

Lara, Silvio Garbes. “Função Millis() No Arduino: Aprenda Como Utilizar.” MakerHero, 28 Jan. 2020, www.makerhero.com/blog/subtituindo-delay-por-millis-no-arduino/.Accessed 18 May 2023.

Como Utilizar O Sensor de Presença/Movimento HC-SR501 PIR Com Arduino – Blog Da Robótica. 30 June 2022, www.blogdarobotica.com/2022/06/30/como-utilizar-o-sensor-de-presenca-movimento-hc-sr501-pir-com-arduino/.Accessed 18 May 2023.

Vídeos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFikcfQ_ihFoGx9bbTMN5HVwPROLVBga